## 真空测试箱采购项目

## 公开招标公告

一、项目基本情况：

项目编号：DZZB20230102

项目名称：真空测试箱采购项目

项目地点：深圳

项目要求：面向真空应用的电机需要在真空环境中进行电阻、绝缘、耐压等测试。

此次招标项目的设备清单如下。

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 需求数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空测试箱 | （1）测试箱内真空度要求：小于1Pa, 使用两级机械泵+分子泵； （2）要求有五根测试线导出，用于测试电机绝缘电阻值及电机对地耐压，测试电压最大2500V；测试电流：最大10A；被测物体体积最大：500 X 500 X 300mm；被测物体最大重量：50kg；箱体与被测物体要预留出足够的绝缘距离； （3）要求30分钟到达真空度要求，真空度能连续稳定的保持； （4）真空规分辨率：0.01Pa； （5）有可视化窗口； （6）所有设置可以在数显操作面板上完成； （7）所有零配件、真空泵、分子泵都需要使用正规品牌。（此条仅做参考） | 1 | 台 |

二、投标人的资格要求:

1、具备该产品生产资质或者合格代理资质，能有效提供售后服务；

2、须接受签订大族《供应商合作文件》、《廉洁交易协议》；

3、必须能提供增值税专用发票；

4、须提供以下资质证明文件：

（1）、营业执照；

（2）、银行开户许可证；

（3）、经营范围必须涵盖所投标产品；

（4）、投标方须提供经营场所的租赁合同或房产证复印件；

（5）、产品资料说明书；

（6）、投标人认为有必要提供的声明及其他资质证明文件。

（以上文件复印件均需加盖企业公章）

三、投标时间/地点安排：

项目报名时间：2023年2月6日10:00 时至2023年2月17日16:00 时

投标文件递交截止时间：2023年2月20日12:00 时

项目开标时间：2023年2月20日14:30 时

开标地点：深圳市宝安区福永街道重庆路100号大族激光全球智造基地4栋

有意者请联系我公司招标部，索取详细的招标书及投标模板。

四、对本次招标提出询问，请按以下方式联系:

联系人：线永伟

联系电话：0755-86161397

联系邮箱：xianyw@hanslaser.com;

联系人：李长娟

联系电话：0755－86632735

联系邮箱：licj145372@hanslaser.com

大族激光科技产业集团股份有限公司

集采中心-招标部

2023年2月3日