## 高速贴片机及在线三维锡膏检测设备采购项目

## 公开招标公告

一、项目基本情况：

项目编号：DZZB20230801

项目名称：高速贴片机及在线三维锡膏检测设备采购项目

项目地点：深圳

项目要求：因公司生产需要，采购高速贴片机及在线三维锡膏检测设备。

此次招标项目的设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 需求数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速贴片机 | （1）效率（理论值）：高速机＞92000CPH； （2）可贴元件：03015mm（小于03015mm更佳）~55mm，元件高度≤15mm； （3）PCB尺寸:Min:L50*W40mm，Max:L510*W460mm(可更大),厚度：0.38~4.2mm； （4）精度：±28um@cpk≥1.0； （5）带MES端口，离线编程； （6）设备附件（飞达）：2*8MM电动飞达配80支。 | 2 | 台 |
| 2 | 在线三维锡膏检测设备 | （1）检测方法：双方向结构光投射相位测量轮廓术； （2）相机：1200w像素（或以上）； （3）分辨率：7UM或者10UM； （4）最大测量高度：≥900um,最小焊盘间距：0.1MM；高度精度：±1.5um；体积重复度：＜1%at3σ； （5）PCB尺寸：50*50mm(Min)~450*710mm(Max)；厚度：0.2to5mm；PCB弯曲度≤3mm(≤5mm最佳)； （6）带MES端口。 | 3 | 台 |

此次招标共计2种设备，投标方投标时可同时投两种设备，也可单独投其中一种设备。

二、投标人的资格要求:

1、具备该产品生产资质或者合格代理资质，能有效提供售后服务；

2、须接受签订大族《供应商合作文件》、《廉洁交易协议》；

3、必须能提供增值税专用发票；

4、注册资本及注册时间要求：

（1）高速贴片机：投标人注册资本不低于500万人民币，注册时间不少于3年；

（2）在线三维锡膏检测设备：投标人注册资本不低于200万人民币，注册时间不少于3年。

5、须提供以下资质证明文件：

（1）、营业执照；

（2）、银行开户许可证；

（3）、经营范围必须涵盖所投标产品；

（4）、经营场所的租赁合同或房产证复印件；

（5）、单位社会保险参保证明（盖有社保局公章）

（6）、产品资料说明书；

（7）、投标人认为有必要提供的声明及其他资质证明文件。

（以上文件复印件均需加盖企业公章）

三、投标时间/地点安排：

项目报名时间：2023年8月23日9:00时至2023年8月29日17:30时（工作日内）

投标文件递交截止时间：2023年8月30日18:00时

项目开标时间：2023年8月31日14:30时

开标地点：深圳市宝安区福永街道重庆路12号大族激光全球智造基地2栋

有意者请联系我公司招标部。

四、对本次招标提出询问，索取详细的招标书及投标模板，请按以下方式联系:

联系人：线永伟

联系电话：0755-86161397

联系邮箱：xianyw@hanslaser.com;

联系人：李长娟

联系电话：0755-86632735

联系邮箱：licj145372@hanslaser.com

大族激光科技产业集团股份有限公司

集采中心-招标部

2023年8月22日